PHÂN TÍCH TÀI LIỆU THAM KHẢO

Hệ thống Nông nghiệp Thông minh ứng dụng IoT và AI

(Phương án Raspberry Pi + ESP32 + STM32)

1. Giới thiệu

Đây là báo cáo phân tích tài liệu tham khảo mà nhóm thực hiện ở tuần 1-2 của đồ án. Mục đích chính không phải đọc cho biết — mà là để xác định rõ: trong lĩnh vực smart agriculture đã có ai làm gì, làm đến đâu, còn khoảng trống nào mà đề tài của nhóm có thể lấp vào.

Đề tài của nhóm xây dựng hệ thống IoT 3 tầng (STM32 + ESP32 + Raspberry Pi), tích hợp AI để giám sát môi trường, điều khiển tưới/quạt/đèn tự động, nhận diện bệnh lá bằng ảnh, dự đoán nhu cầu tưới và phát hiện bất thường trong dữ liệu cảm biến. Nói ngắn gọn thì đề tài muốn gom nhiều thứ lại thành một hệ thống hoàn chỉnh, chi phí thấp, phù hợp nông hộ Việt Nam.

2. Bốn hướng nghiên cứu chính trong smart agriculture

Sau khi đọc khoảng 15-20 bài báo từ 2020-2026, nhóm thấy các nghiên cứu chia thành 4 hướng khá rõ ràng. Mỗi hướng có cái mạnh và cái yếu riêng — phần dưới sẽ nói rõ hơn.

2.1. Giám sát môi trường bằng cảm biến IoT

Đây là hướng phổ biến nhất và cũng dễ làm nhất. Hầu hết nghiên cứu chỉ đơn giản là gắn cảm biến nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng rồi truyền dữ liệu về server. Có nghiên cứu dùng ESP32 với deep sleep để tiết kiệm pin (Mehta et al., 2023), có nghiên cứu dùng LoRaWAN cho vùng xa (Rumly et al., 2022), có nghiên cứu dùng MQTT để truyền realtime (Proietti et al., 2023). Riêng Amoda et al. (2026) thì gộp 3 board lại (Arduino + ESP32 + Pi) kèm LabVIEW — khá giống ý tưởng của nhóm nhưng cấu hình khác.

Nhìn chung hướng này khá "an toàn" — làm được, chạy được, nhưng ít có đóng góp mới vì ai cũng làm tương tự. Cái thiếu là phần AI phía sau để biến dữ liệu thành hành động.

2.2. Điều khiển tưới và tự động hóa

Hướng này tập trung vào tưới thông minh — bật bơm khi đất khô, dựa theo dự báo thời tiết, hoặc dùng mô hình ML để quyết định lúc nào tưới bao nhiêu. Pereira et al. (2023) thử tưới nhỏ giọt kết hợp dự báo thời tiết, Cordeiro et al. (2022) đưa fog computing với DNN vào để giảm độ trễ. Shilpa et al. (2024) làm center pivot quy mô nông trại lớn — giải pháp này hay nhưng chi phí cao, không dành cho nông hộ nhỏ.

Một số con số đáng lưu ý: theo Amoda et al. (2026), hệ thống tích hợp 3 board có thể tiết kiệm 31.4% lượng nước tưới. Con số này khá thuyết phục và là một trong những baseline mà nhóm muốn đạt được hoặc vượt qua.

2.3. Nhận diện bệnh cây bằng deep learning

Hướng này nóng nhất trong 3 năm trở lại đây. Gần như mọi bài báo đều dùng CNN — ResNet, VGG, MobileNet, EfficientNet — train trên dataset PlantVillage rồi báo accuracy. Hamza et al. (2025) đạt 99.8% với ResNet50 trên 25,940 ảnh, Gurunathan et al. (2024) đạt 94% với EfficientNet-B0 trên dataset cassava nhỏ chỉ 2,000 ảnh. Madiwal et al. (2025) thì survey tổng quan các kiến trúc edge AI-IoT — bài này có nhiều thông tin hữu ích cho nhóm.

Có một điểm thú vị: nhiều bài đạt accuracy rất cao (>95%) nhưng lại dùng model nặng (ResNet50 ~ 100MB), inference trên Pi 4GB. Zhang et al. (2025) chọn hướng khác — dùng depthwise separable convolution để model nhẹ hơn, chạy được trên Pi. Đây cũng là hướng nhóm sẽ đi: MobileNetV2 ~ 14MB, inference dưới 3 giây trên Pi 2GB.

Về augmentation, Cap et al. (2024) giới thiệu LeafGAN — sinh thêm ảnh lá giả để cân bằng dataset. Kỹ thuật này hay nhưng ngoài phạm vi đồ án nên nhóm chưa áp dụng.

2.4. Anomaly detection và dự đoán

Hướng này có vẻ ít người làm hơn nhưng cũng khá quan trọng. Das & Luo (2024) làm LightESD — detector bất thường đa cảm biến chạy ở edge. Một nghiên cứu ở Springer 2026 kết hợp LSTM-XGBoost cho cả irrigation prediction và disease classification — khá mới nhưng họ chưa triển khai thực tế. ISJEM (2024) thì chỉ tập trung dự đoán tưới, không có disease hay anomaly.

Một bài khá lạ là của IEEE (document 10690665, 2024) — dùng Random Forest cổ điển trên Pi để phát hiện bệnh lá xanh. Mô hình ML truyền thống nhưng chạy nhẹ. Nhóm tham khảo để so sánh với deep learning xem cái nào hiệu quả hơn cho Pi 2GB.

3. Bảng so sánh 10 bài báo chính

Bảng dưới đây tổng hợp 10 nghiên cứu mà nhóm thấy liên quan trực tiếp nhất. Tiêu chí chọn là có kết quả thực nghiệm (không chỉ survey), có mô tả phương pháp rõ ràng, và có thể so sánh được với đề tài. Một số bài nhóm đã đọc kỹ, một số chỉ đọc abstract thôi.

| STT | Tác giả/Năm | Phương pháp | Dataset/Thiết bị | Kết quả | Hạn chế |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Hamza et al. (2025) | ResNet50 + transfer learning ImageNet | PlantVillage: 25,940 ảnh, 11 lớp bệnh | Accuracy 99.8%, F1-score 99.91% | Model nặng, chỉ inference trên Pi 4GB, không có IoT multi-tier |
| 2 | Madiwal et al. (2025) | MobileNet, EfficientNet, PlantXViT (CNN+ViT) | PlantVillage + edge devices | Survey các kiến trúc edge AI-IoT | Chỉ là survey, chưa có hệ thống thực tế hoàn chỉnh |
| 3 | Amoda et al. (2026) | 3-tier: Arduino + ESP32 + Pi + LabVIEW | Vườn rau 2ha, thử 90 ngày | Tiết kiệm 31.4% nước, tăng 18.7% năng suất | Dùng LabVIEW (bản quyền), không có AI disease |
| 4 | Zhang et al. (2025) | Depthwise Separable CNN | PlantVillage, Raspberry Pi | 92% accuracy, <500ms inference | Chỉ phân loại bệnh, không có điều khiển |
| 5 | Gurunathan et al. (2024) | EfficientNet-B0 + transfer learning | Cassava: 2,000 ảnh | 94% accuracy trên dataset nhỏ | Chỉ một loại cây, chưa có điều khiển |
| 6 | Das & Luo (2024) | Sensor fusion + Edge AI | RGB + thermal + humidity + soil pH | Anomaly detection đa cảm biến | Chưa test trên STM32, không có disease detection |
| 7 | Shilpa et al. (2024) | Center Pivot IoT gateway | Self-propelled CPI, nông trại lớn | Tưới đồng đều theo phân vùng | Quy mô lớn, chi phí cao, không có AI |
| 8 | Springer (2026) | LSTM-XGBoost + lightweight CNN | PlantVillage + sensor data | Irrigation + disease classification | Chưa triển khai trên phần cứng thật |
| 9 | ISJEM (2024) | AI-based irrigation prediction | Soil, temp, humidity, rainfall | Lịch tưới tối ưu | Chỉ irrigation, không có disease |
| 10 | IEEE 10690665 (2024) | Random Forest trên Pi | Green leaf diseases, Pi Camera | Nhận diện bệnh lá xanh | ML truyền thống, không deep learning |

4. Khoảng trống nghiên cứu mà đề tài nhắm vào

Sau khi đọc xong, nhóm rút ra vài khoảng trống rõ ràng. Mỗi cái là một cơ hội cho đề tài.

4.1. Khoảng trống về kiến trúc

Đa số nghiên cứu dùng 1-2 board. Có thì chỉ Pi, có thì chỉ ESP32, có thì Pi + Arduino. Hiếm ai làm đủ 3 tầng với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng như STM32 (realtime) – ESP32 (gateway) – Pi (AI).

STM32 thường được dùng riêng lẻ trong các hệ thống nhúng thuần túy, ít ai tích hợp nó vào chuỗi Pi + ESP32. Đề tài này tận dụng điểm mạnh của STM32 (realtime, đọc cảm biến nhanh, rẻ) để giải phóng Pi khỏi phần điều khiển cơ bản.

Có nhiều hệ thống dùng Pi 4GB/8GB, nhưng rất ít nghiên cứu công bố kết quả trên Pi 1GB hoặc 2GB — mà đây mới là cấu hình phổ biến cho nông hộ nhỏ vì giá rẻ hơn nhiều.

4.2. Khoảng trống về tích hợp tính năng

Hầu hết nghiên cứu chỉ làm 1-2 tính năng: giám sát hoặc điều khiển hoặc AI. Chưa thấy ai gộp đủ monitoring + control + AI disease + ML prediction + anomaly detection trong cùng một hệ thống.

Trong các bài về AI, có bài thì chỉ làm computer vision (nhận diện bệnh), có bài chỉ làm forecasting (dự đoán tưới) — tách rời nhau. Việc kết hợp cả hai trong một pipeline là điểm mới của đề tài.

Anomaly detection trong smart agriculture còn ít được nghiên cứu kỹ — đặc biệt là phần cảnh báo qua Telegram/email để nông dân phản ứng nhanh.

4.3. Khoảng trống về đánh giá thực nghiệm

Nhiều bài chỉ chạy trên dataset công khai (PlantVillage), chưa test trên cây trồng thực tế tại Việt Nam. Đề tài sẽ bổ sung phần này với ảnh chụp thật từ vườn rau, cà chua, ớt.

Các bài ít khi đánh giá đầy đủ 5 nhóm chỉ tiêu theo đúng yêu cầu của hướng dẫn đồ án (độ chính xác, tốc độ, công suất, độ trễ, tài nguyên). Đề tài này sẽ làm đủ.

4.4. Khoảng trống về chi phí và ứng dụng

Center pivot và IoT nông trại lớn có chi phí rất cao — không phù hợp nông hộ nhỏ Việt Nam. Đề tài đặt mục tiêu dưới 3.5 triệu đồng cho toàn bộ hệ thống.

Các giải pháp thương mại thường đóng gói cứng, khó tùy biến. Đề tài mở source code, người dùng có thể sửa theo nhu cầu.

5. Hạn chế của các nghiên cứu trước mà nhóm giải quyết được

Phần này cụ thể hóa hơn — nhóm chỉ ra từng hạn chế và đối chiếu với cách đề tài xử lý.

5.1. Về phần cứng

Hạn chế hay gặp trong các bài đã đọc:

Pi 4GB/8GB — chi phí cao, riêng board Pi đã 2-3 triệu

Phụ thuộc cloud (AWS, Azure) — tốn bandwidth, cần internet ổn định

Pi vừa xử lý AI vừa đọc cảm biến — quá tải, độ trễ tăng

Cách đề tài giải quyết:

Dùng Pi 2GB (giá khoảng 1.5 triệu, rẻ hơn 4GB)

Edge AI hoàn toàn, không cần cloud — chạy được ở vùng mạng yếu

Tách phần điều khiển cảm biến cho STM32, Pi chỉ lo AI + web

5.2. Về phần mềm và thuật toán

Hạn chế:

ResNet50, VGG-16 nặng >100MB, inference chậm trên Pi 2GB

Chưa tận dụng TensorFlow Lite và depthwise separable convolution

Chỉ làm disease detection, ít nghiên cứu về prediction và anomaly

Thiếu khuyến nghị xử lý cụ thể cho từng loại bệnh

Cải tiến:

MobileNetV2 ~14MB, kết hợp Transfer Learning — nhẹ hơn nhiều

Quantization INT8 để giảm thời gian inference xuống < 3 giây/ảnh

Tích hợp đủ 3 nhóm AI: disease + prediction + anomaly

Xây dựng cơ sở dữ liệu bệnh kèm khuyến nghị xử lý chi tiết cho nông dân

5.3. Về giao tiếp và dashboard

Hạn chế:

Một số nghiên cứu dùng LabVIEW (bản quyền) hoặc Streamlit

Thiếu hệ thống cảnh báo realtime

Dashboard không responsive trên mobile

Cải tiến:

Dùng Flask + Bootstrap 5 — framework phổ biến, không bản quyền

Tích hợp Telegram Bot + email SMTP để cảnh báo tức thì

Responsive trên mọi thiết bị, bao gồm smartphone

6. Điểm mới và đóng góp chính của đề tài

6.1. Về kiến trúc

Ba board chuyên dụng: STM32 đọc cảm biến + điều khiển relay, ESP32 làm gateway MQTT, Pi chạy AI + web

Failsafe mode — STM32 vẫn hoạt động khi WiFi rớt hoặc Pi treo

Pi 2GB thay vì 4GB/8GB — tiết kiệm chi phí đáng kể

6.2. Về tích hợp AI

3 loại AI chạy đồng thời: MobileNetV2 (disease), XGBoost (prediction), Isolation Forest (anomaly)

So với các bài trước: bài [1], [4], [5] chỉ disease → đề tài có thêm prediction + anomaly

Bài [6] chỉ anomaly → đề tài có thêm disease + prediction

Bài [9] chỉ irrigation → đề tài có thêm disease + anomaly

6.3. Về triển khai và đánh giá

End-to-end thực tế trên phần cứng giá rẻ (dưới 3.5 triệu)

Đánh giá đủ 5 chỉ tiêu: accuracy, speed, power, latency, resources

Test với cây trồng Việt Nam (cà chua, ớt, rau) — không chỉ PlantVillage

So sánh kết quả với bảng 10 bài báo ở mục 3

6.4. Về ứng dụng thực tiễn

Chi phí thấp — phù hợp nông hộ nhỏ Việt Nam (so với center pivot vài chục triệu)

Telegram + email cảnh báo — nông dân phản ứng nhanh hơn

Dashboard responsive trên smartphone — phương tiện phổ biến nhất

7. Tính ứng dụng

7.1. Về kinh tế

Đầu tư ban đầu < 3.5 triệu, so với giải pháp thương mại >50 triệu

Tiết kiệm 30-50% nước tưới (theo Amoda 2026)

Giảm tổn thất do bệnh nhờ phát hiện sớm

7.2. Về kỹ thuật

Dùng linh kiện phổ biến ở Việt Nam — dễ tìm, dễ thay thế

Source code mở, mở rộng tùy biến theo nhu cầu

Hoạt động độc lập không cần internet nhờ edge AI

7.3. Về xã hội

Giảm sức lao động thủ công cho nông dân

Phù hợp chương trình chuyển đổi số nông nghiệp

Có thể nhân rộng cho nhiều loại cây

7.4. Về nghiên cứu và đào tạo

Tài liệu tham khảo cho các khóa sau

Dataset và source code công khai

Đóng góp cho cộng đồng nghiên cứu Việt Nam

8. Kết luận

Qua 15-20 bài báo và tài liệu tham khảo, nhóm tổng hợp được:

4 hướng nghiên cứu chính: IoT sensing, auto-control, AI disease, anomaly/prediction

Khoảng trống rõ ràng: thiếu hệ thống tích hợp đủ 3-tier với nhiều loại AI

Hạn chế phổ biến: chi phí cao, phụ thuộc cloud, model quá nặng cho Pi nhỏ

Cơ hội của đề tài: kiến trúc 3 tầng đầy đủ, AI đa dạng, chi phí thấp, đánh giá 5 nhóm chỉ tiêu

Báo cáo này là cơ sở để nhóm viết đề cương (Bước 3), xác định mục tiêu kỹ thuật (Bước 4), và viết Chương 1 (Bước 5). Sang tuần sau, nhóm sẽ bắt tay vào thiết kế sơ đồ mạch và viết firmware STM32.

Danh mục tài liệu tham khảo

[1] Hamza, M. A., et al. (2025). "AI-IoT based smart agriculture pivot for plant diseases detection and treatment." Scientific Reports, Nature. DOI: 10.1038/s41598-025-98454-y

[2] Madiwal, A. S., Jha, R., Barthakur, P. (2025). "Edge AI and IoT for Real-Time Crop Disease Detection: A Survey of Trends, Architectures, and Challenges." IJRIAS, 10(7). DOI: 10.51584/IJRIAS.2025.100700092

[3] Amoda, N., Parekh, H., Sharma, S., Patel, A. (2026). "Integration of LabVIEW-Compatible IoT Boards for Smart Agricultural Monitoring." IJRASET.

[4] Zhang, Y., et al. (2025). "Optimised MobileNet for very lightweight and accurate plant leaf disease detection." Scientific Reports, Nature. DOI: 10.1038/s41598-025-27393-z

[5] Gurunathan, A., et al. (2024). "A systematic review of deep learning techniques for plant diseases." Artificial Intelligence Review, Springer. DOI: 10.1007/s10462-024-10944-7

[6] Das, S., Luo, Y. (2024). "LightESD: Lightweight Edge-based Smart Anomaly Detector with Multimodal Input." Sensors.

[7] Shilpa, A., et al. (2024). "IoT-based Self-Propelled Center Pivot Irrigation System." Computers and Electronics in Agriculture.

[8] Springer (2026). "IoT-Based Adaptive Agriculture System Using LSTM-XGBoost and Lightweight CNN for Smart Irrigation and Plant Disease Classification." Sensing and Imaging. DOI: 10.1007/s11220-026-00855-y

[9] ISJEM (2024). "AI-Based Irrigation Prediction Using IoT and Machine Learning for Smart Agriculture." International Scientific Journal of Engineering and Management. DOI: 10.55041/isjem08516

[10] IEEE (2024). "Green Leaf Disease Detection Using Raspberry Pi and Random Forest." IEEE Xplore. Document ID: 10690665.

[11] Cordeiro, M., et al. (2022). "Fog-enabled intelligent irrigation using DNN." Future Generation Computer Systems, 129, 115-121.

[12] Pereira, G. P., et al. (2023). "IoT-enabled smart drip irrigation using ESP32." IoT, 4(3), 221-243.

[13] Mehta, K. R., et al. (2023). "Smart irrigation system using ESP WROOM 32." Journal of Internet of Things, 5(1), 45-55.

[14] Garcia, I., et al. (2020). "IoT-based smart irrigation systems: A review." Sensors, 20(1), 1042.

[15] FAO (2023). "The State of Food and Agriculture 2023." Rome. DOI: 10.4060/cc7724en