CHƯƠNG 1

GIỚI THIỆU

1.1. Lý do chọn đề tài

Việt Nam vẫn là một nước có nền nông nghiệp chiếm tỷ trọng lớn — theo số liệu gần đây, khu vực nông - lâm - ngư nghiệp đóng góp khoảng 11-13% GDP và sử dụng lao động cho gần 30% dân số. Dù vậy, khi bắt tay vào tìm hiểu thực tế, nhóm nhận ra ngành này đang gặp khá nhiều vấn đề khá nặng nề, không chỉ là chuyện thiếu vốn hay thiếu đất như thường nghĩ.

Vấn đề đầu tiên có lẽ là biến đổi khí hậu. Trong vòng 50 năm qua, nhiệt độ trung bình ở Việt Nam tăng khoảng 0.5 đến 0.7°C, và mùa mưa thì ngày càng bất thường — có năm mưa đến sớm cả tháng, có năm lại khô hạn kéo dài. Nông dân ở miền Trung và Tây Nguyên thường xuyên phải đối mặt với hạn hán hoặc lũ quét, mà hệ thống tưới tiêu truyền thống không kịp thích ứng.

Còn chuyện sâu bệnh thì cũng nan giải không kém. Theo một số tài liệu nhóm tham khảo, bệnh cây trồng có thể làm mất từ 20 đến 40% sản lượng. Với cây rau màu ở Việt Nam — cà chua, ớt, dưa — thì các bệnh như phấn trắng, đốm lá hay héo rũ là "chuyện thường ngày". Điều đáng nói là phần lớn nông dân phát hiện bệnh khi đã muộn, vì giám sát thủ công không thể theo kịp diện tích canh tác.

Tình hình nước cũng đáng lo. Nông nghiệp dùng tới 70% lượng nước ngọt toàn cầu, mà hệ thống tưới truyền thống của mình thì lãng phí nhiều — số liệu nhóm tìm được nói rằng có thể lên đến 30-50% lượng nước bị mất do tưới không đúng lúc, không đúng cách, hoặc bốc hơi.

Cuối cùng là chuyện nhân lực. Đô thị hóa kéo nhiều người trẻ rời quê, nông dân lớn tuổi chiếm tỷ lệ ngày càng cao. Việc canh tác thủ công trên diện tích lớn ngày càng khó khăn, đặc biệt là những công việc lặp lại như tưới nước, bật đèn, kiểm tra cây.

Từ những vấn đề thực tế đó, nhóm đặt câu hỏi: có cách nào dùng công nghệ để giải quyết mà chi phí vẫn nằm trong khả năng của nông hộ nhỏ hay không? Smart agriculture nói chung đã có nhiều kết quả khả quan trên thế giới — FAO từng nói nó có thể tăng năng suất 20-30% và giảm 20-50% lượng nước. Tuy vậy, khi tìm hiểu các nghiên cứu đã có, nhóm thấy hầu hết đều đi theo một hướng duy nhất: có nghiên cứu thì chỉ giám sát, có nghiên cứu thì chỉ điều khiển, có nghiên cứu thì chỉ nhận diện bệnh — chưa thấy hệ thống nào tích hợp đủ cả ba mà giá lại vừa phải.

Đó cũng chính là lý do nhóm làm đề tài này. Mục tiêu đặt ra là xây dựng một hệ thống hoàn chỉnh, chi phí dưới 3.5 triệu đồng, gồm cả giám sát, điều khiển, nhận diện bệnh, dự đoán tưới và phát hiện bất thường — chạy được trên phần cứng phổ thông (Raspberry Pi + ESP32 + STM32) và không phụ thuộc cloud.

Ghi chú cá nhân: đoạn "70% lượng nước" và "20-40% sản lượng mất do bệnh" nhóm lấy từ FAO và tài liệu tham khảo — đã ghi rõ trong phần trích dẫn. Cần kiểm tra lại nguồn khi hoàn thiện cuối cùng.

1.2. Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1. Mục tiêu tổng quát

Xây dựng và triển khai một hệ thống nông nghiệp thông minh tích hợp IoT và AI, hoạt động theo kiến trúc 3 tầng với chi phí thấp, cho phép giám sát môi trường, điều khiển thiết bị và dự đoán một số yếu tố ảnh hưởng đến cây trồng.

1.2.2. Mục tiêu cụ thể

Về nghiên cứu và thiết kế:

Đề xuất kiến trúc 3 tầng (STM32 – ESP32 – Raspberry Pi) với sự phân chia nhiệm vụ rõ ràng

Thiết kế hệ thống giám sát nhiệt độ, độ ẩm, ánh sáng, độ ẩm đất theo thời gian thực

Thiết kế logic điều khiển bơm, quạt, đèn LED tự động theo ngưỡng cảm biến

Xây dựng mô hình AI nhận diện bệnh lá — mục tiêu accuracy ≥ 85%

Huấn luyện mô hình dự đoán lượng nước tưới cần thiết trong 24 giờ tới

Triển khai cơ chế phát hiện bất thường trong dữ liệu cảm biến, kèm cảnh báo qua Telegram/email

Về thực nghiệm và đánh giá:

Lắp đặt hệ thống hoàn chỉnh và chạy thử trong điều kiện thực tế

Đo đạc 5 nhóm chỉ tiêu: độ chính xác, tốc độ, công suất, độ trễ, tài nguyên

So sánh kết quả với các nghiên cứu đã có trong bảng tổng hợp

Đánh giá tính khả thi và khả năng nhân rộng ở nông hộ Việt Nam

Về tài liệu và đào tạo:

Hoàn thiện luận văn theo đúng cấu trúc 5 chương của khoa

Trích dẫn theo APA/IEEE, đánh số hình bảng, có caption

Công khai source code để các khóa sau có thể tham khảo

1.3. Phạm vi nghiên cứu

Phạm vi của đề tài khá hẹp so với các hệ thống thương mại, một phần vì giới hạn thời gian (14 tuần), một phần vì giới hạn chi phí. Nhóm chọn giới hạn rõ ràng từ đầu để tránh "nước đến chân mới nhảy".

1.3.1. Phạm vi về phần cứng

Về board xử lý, nhóm dùng ba loại: Raspberry Pi 4 bản 2GB (có thể lên 4GB nếu sau này cần thêm RAM cho AI), ESP32-DevKitC làm gateway WiFi/MQTT, và STM32F103C8T6 (Blue Pill) chuyên đọc cảm biến và điều khiển relay. Cảm biến gồm DHT22 (nhiệt độ + độ ẩm không khí), Capacitive Soil Moisture v1.2 (độ ẩm đất), và BH1750 (cường độ sáng). Phần chấp hành là module relay 4 kênh 5V điều khiển bơm, quạt và đèn LED.

1.3.2. Phạm vi về tính năng

Hệ thống chỉ xử lý 3 cảm biến cơ bản nói trên — không bao gồm cảm biến pH, cảm biến gió hay mưa. Phần AI nhận diện bệnh lá chỉ chạy trên một số loại cây nhất định (cà chua, ớt, các loại rau phổ biến), không tham vọng bao phủ hết cây trồng. Dự đoán tưới cũng chỉ 24 giờ tới, không dài hơn. Cảnh báo qua Telegram và email, không làm SMS hay app riêng.

1.3.3. Phạm vi về địa lý và đối tượng

Nhóm sẽ thử nghiệm trong điều kiện nhà kính hoặc nhà lưới — môi trường kiểm soát được, dễ đo đạc. Đối tượng hướng đến là nông hộ nhỏ, vườn rau gia đình, trang trại vừa. Chi phí toàn hệ thống dự kiến không quá 3.5 triệu đồng (chưa tính công lắp đặt).

1.3.4. Phạm vi về thời gian

Đề tài chạy từ 21/09/2026 đến 28/12/2026 — khoảng 14 tuần. Trong đó nhóm dành tối thiểu 7 ngày cho giai đoạn chạy thực tế để kiểm tra độ ổn định. Phần AI nhận diện bệnh sẽ dùng PlantVillage làm base, sau đó bổ sung khoảng 50-100 ảnh thực tế do nhóm tự chụp.

1.4. Bố cục luận văn

Luận văn chia làm 5 chương theo đúng yêu cầu của khoa. Chương 1 (mục tiêu, lý do, phạm vi) thì nhóm viết xong ngay sau Bước 5. Chương 2 (cơ sở lý thuyết) sẽ hoàn thiện vào tuần 12-13. Chương 3 (thiết kế) đã phác thảo sơ bộ từ tuần 4-6 và sẽ cập nhật khi phần cứng thực sự chạy ổn. Chương 4 (thực nghiệm, đánh giá) chạy song song với giai đoạn lắp đặt, kéo dài đến tuần 12. Chương 5 (kết luận, hướng phát triển) viết sau cùng.

1.5. Tính mới và đóng góp của đề tài

1.5.1. Về kiến trúc hệ thống

Các nghiên cứu nhóm tham khảo chủ yếu dùng 1-2 board. Một số chỉ dùng Raspberry Pi, số khác dùng ESP32 + Arduino, hiếm thấy ai tách rõ ba tầng với sự phân chia nhiệm vụ như đề tài này. STM32 thường xuất hiện trong các hệ thống nhúng thuần, ít ai kết nối nó với Pi và ESP32 để tận dụng realtime.

Tầng STM32: đọc cảm biến và điều khiển relay ở tần số cao (2 giây/lần), đảm bảo realtime. STM32 chạy độc lập, kể cả khi ESP32 hay Pi có vấn đề.

Tầng ESP32: làm gateway WiFi/MQTT, đẩy dữ liệu lên Pi đồng thời nhận lệnh điều khiển ngược.

Tầng Raspberry Pi 2GB: chạy AI, web server, database — tối ưu với TensorFlow Lite để inference không cần cloud.

Một điểm đáng nhắc là chế độ failsafe: nếu WiFi rớt hoặc Pi treo, STM32 vẫn chạy được phần điều khiển cơ bản, không để cây "chết khô". Đây là điểm mà nhiều nghiên cứu trước không làm — họ thường để cả hệ thống phụ thuộc vào một board duy nhất.

1.5.2. Về tích hợp AI

Đề tài này nhắm đến việc chạy đồng thời 3 loại AI trong một hệ thống — điều mà theo nhóm biết thì chưa có nghiên cứu nào trước làm đủ:

MobileNetV2 với transfer learning — nhận diện bệnh lá, chạy qua TensorFlow Lite trên Pi

XGBoost hoặc Random Forest — dự đoán nhu cầu tưới trong 24 giờ tới

Isolation Forest — phát hiện bất thường: cảm biến hỏng, giá trị đột biến, mất kết nối

Trong các bài báo nhóm đọc, có nghiên cứu thì chỉ làm disease detection (Hamza, Zhang, Gurunathan…), có nghiên cứu thì chỉ làm anomaly (Das & Luo), có nghiên cứu khác lại chỉ làm irrigation prediction. Chưa thấy ai gộp cả ba lại.

1.5.3. Về chi phí và tính ứng dụng

Tổng chi phí dưới 3.5 triệu đồng. So với hệ thống center pivot hoặc giải pháp thương mại có thể lên vài chục triệu, con số này phù hợp với nông hộ nhỏ.

Edge AI — không phụ thuộc cloud. Ở vùng nông thôn Việt Nam mạng chưa ổn định, đây là yếu tố quan trọng.

Telegram Bot + email SMTP cho cảnh báo — nông dân Việt Nam xài smartphone là phổ biến nhất, Telegram thì cũng đang quen thuộc.

Dashboard responsive, dùng được trên điện thoại.

1.5.4. Về đóng góp khoa học và thực tiễn

Đề xuất một kiến trúc 3 tầng phù hợp với điều kiện Việt Nam, chi phí thấp

Chứng minh khả thi khi chạy đồng thời 3 loại AI trên Pi 2GB

Đánh giá đầy đủ 5 nhóm chỉ tiêu theo đúng yêu cầu của hướng dẫn

Cung cấp source code và dataset mở để các khóa sau tham khảo

1.6. Bảng tổng quan các chỉ tiêu

Bảng dưới tổng hợp các chỉ tiêu đánh giá chính. Đây là cam kết của nhóm về kết quả phải đạt được. Số liệu cụ thể sẽ được đo trong Chương 4.

| STT | Nhóm chỉ tiêu | Chỉ tiêu cụ thể | Mục tiêu |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Độ chính xác | Accuracy mô hình nhận diện bệnh | ≥ 85% |
| 2 | Độ chính xác | R² mô hình dự đoán tưới | > 0.7 |
| 3 | Tốc độ | Inference AI | < 3 giây/ảnh |
| 4 | Tốc độ | Độ trễ end-to-end | < 500ms |
| 5 | Công suất | Tiêu thụ toàn hệ thống | < 15W |
| 6 | Tài nguyên | RAM sử dụng trên Pi | < 80% |

(Bảng 1.1 — Các chỉ tiêu đánh giá cam kết của đề tài)

1.7. Kết luận chương

Chương 1 đã nêu lý do vì sao nhóm chọn đề tài này — từ thực trạng biến đổi khí hậu, sâu bệnh, thiếu nước cho đến chuyện nhân lực nông nghiệp ngày càng khó. Qua phân tích các nghiên cứu đã có, nhóm thấy còn khoảng trống cho một hệ thống tích hợp nhiều tính năng nhưng vẫn giữ được chi phí thấp — đó là lý do đề tài được hình thành.

Mục tiêu nghiên cứu đã rõ: xây dựng hệ thống 3 tầng (STM32 – ESP32 – Raspberry Pi), tích hợp AI nhận diện bệnh, dự đoán tưới và phát hiện bất thường, chi phí dưới 3.5 triệu, chạy được offline. Phạm vi cũng được giới hạn hẹp — một số cây trồng nhất định, môi trường nhà kính — để đảm bảo hoàn thành trong 14 tuần.

Chương tiếp theo sẽ đi vào cơ sở lý thuyết: tổng quan về IoT, AI, các mô hình deep learning và machine learning phù hợp, cũng như chi tiết kỹ thuật của Raspberry Pi, ESP32 và STM32 mà đề tài sử dụng.